P2.5大屏灯光项目参数

| 序号 | 品目 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5室内全彩 | 一、基本参数： 1、像素间距：2.5mm；2、点密度：160000点/ m²；3、LED灯种类：SMD1515；4、像素点组成：1R1G1B；5、模组尺寸：320mm×160mm×16.6mm；6、模组分辨率：128*64； 二、显示屏整屏 1、最佳视距：2～60米； 2、环境温度：存贮-40℃～+50℃，工作-40℃～+50℃； 3、相对湿度：10%～95%； 4、显示面积： 主屏：12*5米，侧屏：2.5*5米*4块。（实际面积根据模组尺寸核算，整体面积误差不得超过±1%） 三、主要技术参数 ★1、抗电强度：在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属的结构件（与保护接地连接）间施加50Hz基本正玄波、1500V（有效值）的测试电压，2min，测试期间应不发生绝缘击穿； ★2、绝缘电阻实验（表面绝缘）：绝缘电阻在正常大气压条件下：125MΩ，温热条件下：2.5MΩ； ★3、寿命典型值：120000h； ★4、平均失效间隔工作时间(MTBF)：LED显示屏的平均失效间隔工作时间 MTBF 的检验，100000h； ★5、PCB电路设计：模组PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计 符合CQC13-471301- 2018标准； ★6、维护方式：前后双向维护，模组支持磁吸固定方式及螺丝固定方式，支持前拆维护和后拆维护功能； ★7、最大功耗：单元产品最大功耗≤24.98W/块 平米最大功耗≤488W/㎡； ★8、平均功耗：平米平均功耗146.4W/㎡； ★9、休眠模式的功耗：显示屏黑屏不点亮时 功耗<2.13W/块 <41.63W/㎡； ★10、电源平均效率：功率因数(PF)≥98% 转换效率≥87%； ★11、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h, 不应出现电、机械或操作系统的故障； ★12、PCB阻燃：PCB板电路板依据GB4943.1-2011标准，防火保护外壳内的元器件和其他零部件。阻燃等级达到UL94 符合V-0等级； ★13、套件阻燃：套件（塑料面板、面罩）依据 GB4943.1-2011标准，水平燃烧测定方法,阻燃等级达到UL94 HB等级； ★14、图像处理功能：①具体视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、钝化等图像处理功能；②具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；3、LED显示屏图像无失真现象，符合要求； ★15、色温误差：色温为6500K时，100%,75%,50%,25% 四挡电平白场调节色温误差≤200K； ★16、亮度均为性：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C 级；lgu≥95%，校正后99.3％； ★17、无线电骚扰辐射发射：GB9254-2008,30MHz-1000MHz； ★18、色度均匀性：±0.002之内，-0.001； ★19、发光点中心距偏差：0.80%； ★20、蓝光危害：符合GB/Z39942-2021标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES）,并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA）,并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜 热危害（LR）,并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m⁻².sr⁻¹； ★21、阻燃测试：阻燃等级符合V-0； ★22、低亮度髙灰度：支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；支持100%亮度时，16bits灰度 20%亮度时≥14bits灰度；支持18Bits灰度（16bit+2bit）模式； ★23、色域空间：LED显示屏Color Space覆盖率≥120% YIQ（NTSC），LED显示屏Color Space覆盖率≥170% YUV（PAL）合格； ★24、光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min)内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1合格； ★25、亮度衰减：亮度衰减率≤5%/Y； ★26、拼缝亮线暗线校正：从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED显示屏安装精度造成的亮、暗线问题； ★27、防眩光功能：采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感； ★28、灯珠推力测试：随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N,灯珠未破碎或脱落； ★29、系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵； ★30、表面硬度：具备划痕性能技术，表面硬度≥4H； 主要技术参数★项提供 CNAS、CMA 权威检验报告并加盖制造商公章。 | m² | 110 |
| 2 | 控制器 | 单卡最大带载 512×256 像素，支持 24组 RGB 并行数据。采用 6 个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 支持自主知识产权的逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 配合支持 3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 RGB 独立 Gamma 调节，配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红 Gamma” 、“绿 Gamma” 、 “蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 Mapping 功能在 原厂调试软件上启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取 接收卡的位置和走线方式。 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。 液晶模块，支持原厂的通用 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 误码率监测，配合对应版本的调试软件 ，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 固件程序回读，在敌营版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 配置参数回读，在 调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 ★为保证项目证书的权威性和专业性，接收卡需通过CE-EMC和CE-ROHS认证，并提供纸质版复印件加盖厂家公章； ★为保证产品的稳定性，需提供出厂出货检验报告和合格证复印件并加盖公章； ★为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章； ★针对以上所有功能描述，提供该系列产品第三方检测报告，检测环境（温度23-25℃、湿度65-70%RH）。 ★为保证现场使用安全，接收卡具有防火、防火防护外壳的条件和零部件等，并提供第三方ilac-MRA、CNAS、CTS、MA检测报告； ★为确接收卡功能全面性，针对Mapping、独立Gamma调节、固件程序回读、环路备份、预存画面、温度与电压检测、自动断电功能进行第三方检测并提供ilac-MRA、CNAS、CTS、MA检测报告 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接服务器 | 1.采用出硬件FPGA嵌入式架构，采用模块化插卡式设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计，提升了系统设计以及改造升级时操作的灵活度，组合灵活，维护简单，可有效降低设备故障率，产品拓展性强 2.产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 3.拼接处理+发送卡高度集成，简化系统架构，减少维修成本，光口、网口可选，支持超远距离传输，方案完整度高，系统互联架构简单。16网口二合一输出卡无传统拼接器DVI输出，发送卡DVI输入，减少备份时的复杂度与稳定性，支持光口、网口间复制； 4.板卡任意混插组合，子母卡设计，DVI、HDMI、VGA、CVBS、HDBaseT 支持任意接口自由组合，设备拓展性强，支持各类使用场景；子卡在线状态监测，支持提升了系统设计以及改造升级时操作的灵活度，组合灵活，维护简单，可有效降低设备故障率； 5. web操作实时下发响应，采用100Mb通讯带宽，带来更流畅的操作体验。 WEB端支持50位用户同时下发数据，实时上屏，可在控制系统实时预览其他管理员操作；所有输入信号、输出信号进行实时预览，控制信息同步展示； 6.支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，适用于多种应用场景。 7.支持输出画质调整（亮度、对比度、饱和度、色度、gamma），测试画面调整，结合现场环境便于测试调节。 8.BKG、OSD自由叠加，每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG不占图层且OSD支持透明度和位置自由调节；支持无限放大，可进行标语口号、通知消息发布 9.支持多种视频输出模式，单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加、无极缩放；支持图层画面截取、图层设置、图层翻转。 10.支持高达2000个用户场景，行业领先能够实现图片或者视频的fade场景切换，支持淡入淡出、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms；支持多场景分组根据真实使用场景进行一键轮巡。 11.支持对IP地址、子网掩码、网关、网口选择、预监URL/回显URL等预监参数进行设置，无缝对接市场主流中控平台。 12.支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控，保障用户操作安全。 13.支持矩阵联动、设备级联，实现极致的拼接效果。 14.依托TT scaler算法，采用无极缩放，缩小时保证混叠现象相对较小，图像处理效果极佳 15.EDID设置：对于输入输出设备进行EDID导入导出，支持高级时序设置，用于兼容多种输入输出设备 16.用户权限采用分级控制，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限，有效屏蔽敏感信息，确保信息安全 17.支持genlock同步，采用图像帧同步处理，可保证所有输出图像同步。能够使视频的刷新和外部视频源保持一致。 18.支持3840*2160@30HZ网络摄像头输入源，可实现多源拼接1、设备采用2U金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 2、设备前面板内嵌3.5英寸液晶显示屏，分辨率为320×480，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 3、支持通过设备前面板液晶，上电显示开机LOGO，并实时查看设备名称、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇），以及IP地址。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 4、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 5、设备具备输入板卡、输出板卡、预监板卡、主控板卡， 均采用插卡式设计，同时内置数据交换背板，支持设备温度、电压、风扇在线状态监测。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 6、单台设备最大支持12路HDMI、DVI输入和32路网口输出+4路10G光口输出或16路HDMI、DVI输入和8路HDMI、DVI输出。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 7、单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120 x 2048或10240 x 972,带载宽度和高度最大可达10240，单台设备最多可接入2张二合一网口输出卡，输出可直接连接LED屏显示，无需其他设备。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 8、支持将预监板卡槽位复用为输入板卡槽位，可灵活扩展输入板卡数量，无需修改固件可自适应识别板卡类型。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 9、支持通过内嵌BS拼接器配置软件，支持windows，麒麟（Kylin）、IOS、Android、Linux操作系统访问设备及交互操作。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 10.支持屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。单卡最大支持创建4个屏幕，单台设备最大支持创建高达8个屏幕。 （需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 11.单个输出卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加、无极缩放（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 12、设备支持IPC输入解码，单卡支持16路视频解码输出，IPC输入卡支持4K视频输入。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 13、搭配二合一网口输出卡，配合使用3D眼镜和外置发射器，可接在普通LED显示屏上显示3D效果。可以通过菜单一键开启HDR并进行视频播放。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 14、每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG（背景图）不占图层可全屏缩放，尺寸支持设置为15360×4096显示。OSD可设置19200×3240像素，支持透明度和运动特效的参数设置，支持任意比例缩放。（需要提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） | 台 | 1 |
| 4 | 播放 软件 | 提供软件著作权证书， | 份 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.内部线材采用正泰4平方国标纯铜导线 产品设计符合CCC认证标准，符合IEC 60439-2、IEC60439-1、GB7251.1、GB 7251.3、GB7251.8标准。提供3C认证 | 台 | 1 |
| 6 | 框架 | 方管焊接不锈钢包边，主屏框架，主席台墙体装饰，玻璃窗封闭保护等 | 项 | 1 |
| 7 | 计算机 | i3/21.5寸 | 台 | 1 |
| 8 | 单色显示条屏 | 现场可用尺寸：16米×0.8米（选择配套的条幅屏） | 套 | 1 |
| 9 | 线材 | 所有屏体所需各种线材，网线、高清线、电线等 | 批 | 1 |
| 10 | 摇头光束灯 | 1.总功率：500W 2.优灯275W凤凰灯泡/250W 飞利浦灯泡 消耗功率：500W 3.控制方式：16个国际标准DMX512通道，主从模式，自走模式 4.透镜：防反射镀膜玻璃透镜 5.颜色：14种颜色+白光 6.固定图案：17个固定图案+1白光技术参数 7.棱镜盘2：2个独立棱镜：8棱镜 48棱镜 8.七彩棱镜：单独七彩棱镜片，棱镜可以同时出现6种颜色 9.雾化：单独雾化片 10.频闪：0-20次/秒 11.调焦：线性电子调焦 12.调光：0-100%线性调节 | 台 | 24 |
| 11 | 三合一电脑灯 | 1.镇流器:电子镇流器 2.灯泡350W 3.色温：7500K 4.平均寿命：1500Hr 5.通道数量:20CH 6.控制方式:20个国际标准DMX512控制，主从模式，自走模式。 7.LCD 液晶显示,DMX 3芯或5芯信号输入 8.透镜：防反射镀膜玻璃透镜 9.颜色:带有14种颜色+空白 带有全色或半色功能,同时拥有UV 隔热片 10.固定图案:带有14个固定图案片+空白 11.旋转图案：带有9个旋转图案加空白，图案片能自由插拔更换 12.频闪：0-13次/秒。带随机频闪 13.棱镜:旋转8棱镜和T型6排镜,可以双向旋转。棱镜旋转， 14.光圈:5% 到 100% 15.调焦:线性电子调焦 16.马达数量:共16个超静音马达，二个三相马达，16Bit驱动 防护等级:IP20 | 台 | 6 |
| 12 | 防水静音染色灯 | 1.功率：≥200W。 2.光源：≥54颗3W 高亮度LED 红14 蓝14 绿14 白12。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节 4.通道：5/8/11通道(三种通道模式可选) 5.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪， 同步异步频闪，单色、混色温频闪， 1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 5.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出 手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁， 主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 6.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7.透镜角度：25°(15°、45°可选) 8.防护等级：IP65； | 台 | 30 |
| 13 | COB面光灯 | 1.功率：≥220W。 2.光源：≥采用高亮度4颗50WCOB灯珠。 3.颜 色：3200K±150K（5600K±150K白光可选） 4. 显色指数：>95 5.频 闪：0-25次/秒 6.特性： 高透光率柔光板； 光输出柔和、均匀，无红外光、紫外线； 光效高，显色性好，眩光值低；寿命长； 7.完全符合国际标准DMX512协议； 8.即可单台控制，也可以互相联控使用。 9.操作模式：手动模式，DMX模式，主从模式 | 台 | 16 |
| 14 | 追光灯 | 1.耗电功率:450W 2.颜色:一个彩色转轮4种颜色+白光,图案可自定 3.控制信号:自配信号 4.控制模式:单机模式 5.光学系统:高精密度石英透镜非球面组合（4道） 6.散热系统:高强度风冷（双风机） 7.光圈效果:光圈大小可调 8.频 闪:1-7次/秒频闪 9.色温校正:正常5600k,调高6000K,调低3200K 10.安全措施:符合各种安全标准,IP20保护等级,电源线符 合CE20/22三级标准,高温自动切断保护装置 | 台 | 2 |
| 15 | 泡泡机 | 1.功率：300W 2.烟油容量：2.5升 3.控制：线控/遥控 4.覆盖：200平方米 | 台 | 2 |
| 16 | 雾机 | 1.1500W烟雾机 2.热机时间：8分钟 3.喷出量：25000CUBICFT/MIN 4.控制方式:遥控、线控 5.油桶容量：2.5公升 | 台 | 2 |
| 17 | 固定灯光吊杆 | 金属材质，根据现场结构价格制作。 | 道 | 1 |
| 18 | 灯光部分线材辅材 | 灯光所需各种信号线，保险绳、灯钩、电线等 | 批 | 1 |